中华人民共和国建设部公告

第458号

建设部关于发布国家标准

《建筑结构荷载规范》局部修订的公告

现批准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001局部修订的条文，自2006年11月1日起实施。其中，第3.2.3、3.2.5、4.1.1、7.1.1条为强制性条文，必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。

中华人民共和国建设部

2006年7月25日

3.2.3 对于基本组合，荷载效应组合的设计值S应从下列组合值中取最不利值确定：

1）由可变荷载效应控制的组合：

S=γGSGk+γQ1SQ1k+i=2nγQiψciSQik

式中  γG----永久荷载的分项系数，就按第3.2.5条采用；

γQi----第i个可变荷载的分项系数，其中γQ1为何荷载Q1的分项系数,应按第3.2.5条采用。

SGk----按永久荷载标准值GK计算的荷载效应值；

SQik——按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值，其中SQ1k为诸可变荷载效应中起控制作用者；

ψci ——可变荷载Qi的组合值系数，应分别按各章的规定采用；

n ——参与组合的可变荷载值。

2）由永久荷载效应控制的组合：

S=γGSGk+i=1nγQiψciSQik      （3.2.3-2）

注：1 基本组合中的设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况。

2 当对SQ1k无法明显判断时，轮次以各可变荷载效应为SQ1k，选其中最不利的荷载效应组合。

3 （取消此注）。

3.2.5  基本组合的荷载分项系数，应按下列规定采用：

1  永久荷载的分项系数：

1）当其效应对结构不利时

—对由可变荷载效应控制的组合，应取1.2；

—对由永久荷载效应控制的组合，应取1.35；

2）当其效应对结构有利时的组合，应取1.0。

2  可变荷载的分项系数：

-- 一般情况下取1.4；

— 对标准值大于4KN/m2 的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3。

- 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算，荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用。

4．1民用建筑楼面均布活荷载

4.1.1    民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数，应按表4.1.1的规定采用。

表4.1.1  民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、

频遇值和准永久值系数

| 项次 | 类 别 | 标准值 （4KN/m2） | 组合值 系数ψc | 频遇值 系数 ψf | 准永久值系数ψq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院、病房、托儿所、幼儿园 - 教室、试验室、阅览室、会议室、医院门诊室 | 2.0 | 0.7 | 0.5 0.6 | 0.4 0.5 |
| 2 | 食堂、舞厅、一般资料档案室 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 3 | - 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台 - 公共洗衣房 | 3.0 3.0 | 0.7 0.7 | 0.5 0.6 | 0.3 0.5 |
| 4 | - 商店、展览厅、车站、港口、机场、大厅及其旅客等候室 - 无固定座位的看台 | 3.5 3.5 | 0.7 0.7 | 0.6 0.5 | 0.5 0.3 |
| 5 | - 健身房、演出舞台 - 舞厅 | 4.0 4.0 | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 0.5 0.3 |
| 6 | - 书库、档案库、贮藏室 - 密集柜书库 | 5.0 12.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 7 | 通风机房、电梯机房 | 7.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 项次 | 类 别 | 标准值 （4KN/m2） | 组合值 系数ψc | 频遇值 系数 ψf | 准永久值系数ψq |
| 8 | 汽车通道停车库： - 单向板楼盖（板跨不小于2m） 客车 消防车 - 双向板楼盖（板跨不小于6m×6m）和无梁楼盖（柱网尺寸不小于6m×6m） 客车 消防车 | 4.0 35.0 2.5 20.0 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 0.6 0.6 0.6 0.6 |
| 9 | 厨房(1)一般的 (2)餐厅的 | 2.0 4.0 | 0.7 0.7 | 0.6 0.7 | 0.5 0.7 |
| 10 | 浴室、厕所： - 第1项中的民用建筑 - 其他民用建筑 | 2.0 2.5 | 0.7 0.7 | 0.5 0.6 | 0.4 0.5 |
| 11 | 走廊、门厅、楼梯： - 宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园、住宅 - 办公楼、教学楼、餐厅、医院门诊部 （3） 当人流可能密集时 | 2.0 2.5 3.5 | 0.7 0.7 0.7 | 0.5 0.6 0.5 | 0.4 0.5 0.3 |
| 12 | 阳台： (1)一般情况 (2)当人群有可能密集时 | 2.5 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |

注：1  本表所给各英活荷载适用于一般使用条件，当使用荷载较大或情况特殊时，应按实际情况采用。

- 第6项书库活荷载当书架高度大于2m时，书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5KN/m2确定。

- 第8项中的客车活荷载只适用停放载人小于9人的客车；消防车活荷载是适用满载总重为300KN的大型车辆；当不符合本表的要求时，应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则，换算为等效均布荷载。

- 第11项楼梯活荷载，对预制楼梯踏步平板，尚应按1.5KN集中荷载验算。

- 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑，当隔墙位置可灵活自由布置时，非固定隔着的自重可取每延米长墙重（KN/m）的1/3作为楼面荷载的附加值（KN/m2）计入，附加值不小于1.0KN/m2。

7．1风荷载标准值及基本风压

7.1.1    垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式计算：

1   当计算主要承重结构时

wK=βZμSμZwo         （7.1.1-1）

式中   wk——风荷载标准值（KN/m2）；

βz——高度z处的风振系数；

μs——风荷载体型系数；

μz——风压高度化系数；

wo——基本风压（KN/m2）。

- 当计算围护结构时

wK=βgZμS1μZwo       （7.1.1-2）

式中   βgz——高度z处的阵风系数；

μs1——局部风压体型系数。

    - 验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μs1：

- 外表面

- 正压区  按表7.3.1采用；

- 负压区

—对墙面，取-1.0；

—对墙角区，取-1.8；

—对屋面局部部位（周边和屋面坡度大于10o的屋脊部位），取-2.2；

—对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件，取-2.0；

注：对墙角边和屋面局部部位的作用宽度为房屋宽度的0.1或房屋平均高度的0.4，取其小者，但不小于1.5m。

- 内表面

对封闭式建筑物，按外表面风压的正负情况取-0.2或0.2。

注：上述的局部体型系数μs1（1）是适用于围护构件的从属面积A小于或等于1m2的情况，当围护构件的从属面积大于或等于10m2时，局部风压体型系数μs1（10）可乘以折减系数0.8，当构件的从属面积小于10m2而大于1m2时，局部风压体型系数μs1（A）可按面积的对数线性插值，即

μs1（A）=μs1（1）+[μs1（10）-μs1（1）]logA